4G太阳能摄像机使用手册

设备使用前先阅读以下提示：

请将4G太阳能摄像机安装在太阳能照射到的地方，如果太阳光不能照射，可将摄像机上的太阳能板拆卸后安装在太阳光能照射的地方，如太阳光不能照射，会出现电量不足，请注意。

本设备属于4G设备，设备启动前，请在SIM卡槽上插上手机SIM卡或4G流量卡，禁止装上电池后再装流量卡。如图所示：

[image: image15.jpg]2019/04/23

b7/}





本设备支持本地TF卡录像和云存储，如需要本地录像的，在设备启动前请先插上TF卡，禁止装上电池后再插TF卡，如图所示：

[image: image2.png]



设备在运输途中，请拔掉设备中的电池，以免电池在运输途中放电而出现风险

装箱清单

	序号
	名称

	1
	4G太阳能摄像机

	2
	流量卡

	3
	摄像机固定支架+螺丝

	4
	说明书

	5
	USB充电线


外观介绍

[image: image3.png]



       [image: image4.png]



①为太阳能面板：给主机充电，请安装在阳光直接照射的地方；

②为355度旋转天线

③为HMD（Human Motion Detection人体运动检测）感应器：
当人或活动的物体在设备前运动时，可以产生触发信号给主机；

④为两颗状态指示灯，黄灯：充电指示灯（充电时黄灯亮，不充电或电池充满后黄灯灭）
绿灯：感应指示灯（感应到人体、动物或物体移动时绿灯亮）
⑤为光敏电阻：夜晚或照度低于0.5Lus时，启动白灯或红外补光；

⑥为红外灯：如果不想要白光灯，可以手动调为红外灯补光；
⑦为两颗工作指示灯，红灯：摄像机模组启动后红灯亮，摄像机开始连接4G网络，连上后红灯熄灭，蓝灯闪烁（如果红灯闪烁或者红蓝交替闪烁，请检查4G流量卡可能没插好、没有流量或超过有效期）；
蓝灯：摄像机连接上4G网络后蓝灯闪烁；
⑧为白光灯：晚上光线不足时给摄像机补光，同时也是感应路灯；

⑨为喇叭盖板：合上时确保盖片的卡扣与外壳已经扣合紧密

⑩为盖板卡扣，扣上后将卡扣向右拨动确保卡扣已经完全扣合

Ⅰ为电池仓盖板，拆卸电池时请将此盖板打开

三，接口介绍

[image: image5.png]



①表示 SIM卡槽：支持4G NANO SIM卡或4G流量卡（请确保卡里有流量）
②为USB口：用于设备升级。切忌用此口给设备充电

③为软开关：设备工作时，长按该按键可以软关机，关机后，设备停止工作，设备感应灯会继续工作，如需完全关机，请拔掉设备的电池

④为复位键：开机后长按此键5秒，可切换到出厂模式（红灯闪烁）；

⑤为TF卡槽：支持8G/16G/32G/64G/128G（插入后请先格式化）；

四、设备连接

第一步、先下载手机APP

安卓手机可以在应用宝，360 助手，小米商城，华为商城等应用商店搜索 camhipro 下载； 苹果手机在 APP store 上搜索下载

或者扫描以下二维码下载

[image: image1.png]



第二步、给摄像机插上4G流量卡，如需本地录像机时，请插上TF卡，如图所示：

第三步、给摄像机装上电池，如图所示：

第四步、打开手机APP，点击添加“电池4G摄像机”选择“扫描二维码”后扫描机身上的二维码，扫码成功后点击“确认添加”设备在线后即可观看，如图所示：

[image: image12.jpg]


[image: image6.png]@eal= ;. O % 8501 11:03





[image: image13.png]3 B5)10:59

4G RGN

AN ERE

3ithAGIREHL"

&3



[image: image7.png]o R (RSN Y ) % B5)111:21

< SHIRE X
EEHRINIEEER

UID%RS: iERAIREUID

1P 4&: admin
227G admin
RIEFRERUID:

oo 45
O g —HEKEUDES

AV

IR T D, 4
RO I 4D

BRIAFR N





五、设备分享

如需将已经添加好的摄像机给其他人观看时，请点击 [image: image8.png]


 进入摄像机设置菜单：如图所示：

[image: image9.png]@ealD 5. O % 830 11:30

R EEHE




[image: image10.png]SMMEE
PRisE
EHIRE
SDRIRE
SDRIRE
AEIRE

BENEEE

v d

®) pESESEM

O





一台手机上正常添加上摄像机后，点击摄像机设置按钮，进入摄像机设置界面，然后点击界面右上角的分享按钮，APP 会自动生成一个二维码，此二维码可以保存在手机相册或者通过其他方式发送给需要分享添加的手机，需要分享的手机接收到二维码后，点击添加分享设备，   扫描此二维码，APP 识别此二维码后点击添加，手机会自动添加此摄像机

[image: image14.png]@ealD 5. O % 830 11:30

BIEN 4 SSSS-5 N4~ 6-EDAF

B = &3



[image: image11.png]3 B5)10:59

T Y

B 5th4G IR

Sl - [cmer=ws





摄像机添加完成之后可以在 APP 主界面点击摄像机实时观看或进行其他操作
